单选题

- 未施加外部电压时，PN结中电流（从p区到n区）

- 5VTTL电平的输入高电平即vih是（2.4）

- 下列关于工具综合过程描述不正确的是（综合工具不关心设计的主频约束）

- Fopen函数用来打开一个文件，错误的是（“文件名”不能是字符串数组）

- Main()

{

Int i=5,j=5,p,q;

P=(i++)+(i++)+(i++)；

Q=(++j)+ (++j)+ (++j);

}

P = 15,q=24

- 下列哪个指明了综合的过程（代码到网表）

- 在有符号数的乘法运算中，8比特有符号数乘以12比特有符号数，运算结果用多少比特的有符号数表式则不会溢出也不会浪费（19）8+12-1

- 下列关于路径说法唯一正确的是（都正确）

- 在同步设计中同时使用时钟上沿和下沿，会对时钟的（时钟质量）提出更高的要求

- 关于同步设计，下列说法错误的是（为保证逻辑设计可靠，必须保证整个电路中只有一个时钟域，同时只使用同一个时钟沿）

- XNOR同或门的两个输入端口从01变成11时，输出值变化为（0到1）

- 在中断服务程序中，至少应有一条（中断返回指令）

- 哪一个不是FPGA时序分析的目的（查看FPGA内部逻辑和布线的延时是否满足用户的设计）

- 选出哪个不是FPGA的加载方式（i2c加载）

- 对于一般的逻辑电平，各参数需满足如下的关系（VOH > VIH > VT > VIL > VOL）

- 对于放大电路来说，输入阻抗越小，放大倍数（越大）

- 一个微处理机系统要最快响应外部事件应采用（DMA）方式编程

答案0，0

- 测量一个时钟的频率准确度，合适的仪器是（频率计）

- 在Verilog语言中，a = 4b’1011，那么&a为（1b’0）

- 对于代码覆盖率，以下说法错误的是（可以帮助确定功能需求是否完全实现）

- 实际的数字电路中，通常会用哪两种表时0V和VDD（逻辑0和逻辑1）

- 下述Verilog语言表达式，最利于减小关键路径延迟的是（（a+b）+（c+d））

- Verilog中的标识符可以是任意一组字母，数字和_（下划线）的组合，但标识符的第一个字符不能是（数字）

- 对于高速信号的描述，下列说法正确的有（一般上升沿（Tr），下降沿（Tf）的时间小于6-4倍的信号延时为高速信号）

- 实现15分频电路，需要的D触发器数量为（4）

- 同步设计描述错误的是（同步设计的功耗相对异步设计更低）

- 计算机中不常用表达负数是哪个编码（十六进制码型）

- 一个八位二进制减法计数器，初始状态为00000000，经过268个输入脉冲后，此计数器的状态为（11110100）

多选题

- 以下哪些属于VHDL基本顺序语句（）

赋值语句，流程控制语句，等待语句，子程序调用语句，返回语句，空操作语句

- 下面哪些是格雷码的特性

格雷码是一种二进制码，格雷码相连码组之间只有一个码元不同，格雷码具有反射特性，便于实现循环译码，格雷码属于可靠性编码，是一种错误最小化的编码方式

- 以下属于常用逻辑电平的有

LVTTL,LVCMOS,PECL,LVDS

- 下面步进可以按地址读出信息，还可以写入信息的存储器为

EEPROM,RAM

- 以下有关锁存器缺点描述正确的是

1锁存并不一定是设计的原意，可能是由于设计的HDL代码导致综合出锁存器，FPGA架构基于寄存器，锁存实际上导致使用更多的资源却导致更低的性能

2当锁存是feed-through或透明模式时，数据输入和输出直接连接，因此数据输入端的毛刺也能直接传输到输出端

3锁存的时序分析不清楚

4锁存器不易于移植和formal验证

- modelsim支持哪些脚本操作命令

vlog，vsim，add wave ,vmap

- 在Verilog HDL 中，下列关于表达式的描述正确的是

表达式由操作数和操作符组成

表达式可以使用数值

表达式中可以使用函数调用

- FPGA内使用相同时钟沿的同步数字电路，最高频率和哪些因素相关

时钟skew

逻辑块间互连布线长度

D触发器组成pipeline长度

- 下面哪些说法错误？

当一个数据字的0个数为偶数时称为奇校验

当一个数据字的1个数为偶数时称为奇校验；这个数据若出现奇数个1，则有奇数个bit出错

当采用奇校验后，接收端接收数据有偶数个1，则这个数据肯定有偶数个bit发生错误

- 从FPGA设计可靠性的角度触发，对复位设计也有一定要求，这些要求描述正确的有

能够滤除外部复位信号上的毛刺

锁相环复位时间不应该200ns，复位取消后锁相环需要一个稳定时间在稳定期间需要判决其锁定指示信号

器件内部各种锁相环支持独立复位

1、十进制46.25对应的二进制表达式为(  )。D

A 101110.11         B 101101.01           C 101110.1          D 101110.01

十进制46.25转二进制，整数部分和小数部分分开转换。

46转为101110，0.25转为0.01，结果为101110.01。

2、在时序电路的状态转换表中，若状态数N=3，则状态变量数最少为(  ) C

A 4          B 8         C 2        D 16

题目要求最少，那么二进制码和格雷码都只需要2位，独热码需要3位。

3、只读存储器ROM中的内容，当电源断掉后又接通，存储器中的内容 (  )。C

A 全部为0            B 不可预料

C 保持不变           D 全部改变

ROM掉电不丢失。

4、在Verilog语言中，a = 4’b1011，那么&a为( )。C

A 4’b1111             B 1’b1

C 1’b0                   D 4’b1011

已知a = 4’b1011，求&a。此时“&”为单目操作符，对a做缩位与。

因为有一位是0，所以结果为0。

6、下面哪种不是组合逻辑电路功能描述方法(   )。C

A 真值表        B 布尔方程

C 状态机        D 逻辑框图

状态机显然是时序电路中的东西

7、时序电路的一般特征不包括(   )。C

A  系统的状态保持或者变化情形取决于系统的输入及其当前状态

B  时序机的状态图和状态表是相同的设计信息的两种不同的表示形式

C  可以没有时钟

D  时序电路(机)的当前状态和输入信号决定了其下一状态及输出

时序电路的行为是由输入、输出和电路当前状态决定的。

输出和下一状态是输入和当前状态的函数。

因此A/D正确。

除了表示方式不同，状态表和状态图是没有区别的。

8、组合逻辑电路消除竞争冒险的方法有(   )。A

A 在输出端接入滤波电容

B 后级加缓冲电路

C 屏蔽输入信号的尖峰干扰

D 前级加电阻

修改逻辑表达式避免以上情况【需要逻辑分析能力】

采样时序逻辑，仅在时钟边沿采样【推荐，事实上也最常用】

在芯片外部并联电容消除窄脉冲【物理方法】

9、关于2019:1的MUX，下列描述哪个正确(   )。A

A 输出为1路

B 选择字为2019位

C 输入为2048路

D 以上皆对

2019路输入，大于1024小于2048。

也就是最小需要11位选择输入（2^11=2048）,选择字应为11。

9、寄存器的Tsu(建立时间)是如何定义的(   )。D

A  在时钟沿到来之后数据保持稳定的时间

B  在时钟沿带来前后数据都需要保持稳定的时间

C  在整个时钟周期数据保持稳定的时间

D  在时钟沿到来之前数据保持稳定的时间

保持时间是时钟沿之后，反之，建立就是时钟沿之前。

10、关于同步设计，说法错误的是(   )。B

A  在可编程逻辑器件中，使用同步电路可以避免器件受温度，电压，工艺的影响，易于消除电路的毛刺，使设计更可靠，单板更稳定

B  为保证逻辑设计可靠，必须保证整个电路中只有一个时钟域，同时只使用同一个时钟沿

C  同步电路比较容易使用寄存器异步复位/置位端，以使整个电路有一个确定的初始状态

多时钟域设计在系统中是非常常见的事情。此外，同步电路设计也只能说是全局同步，局部是有可能存在异步电路的。

11、属于组合逻辑电路的是(   )。A

A 全加器        B 移位寄存器

C 计数器        D 触发器

12、在下列逻辑电路中，不是组合逻辑电路的是(   )。B

A 编码器         B D触发器

C 加法器         D 译码器

13、双向数据总线常采用(   )构成。B

A 全加器          B 三态门

C 译码器          D 数据分配器

数据总线是双向三态形式的总线。

14、信号A、B均是4bit输入，C = A+B，请问信号C应该定义(   )bit。B

A 4           B 5

C 6           D 3

相加位宽+1，就可以保证数据不溢出。

两个4位相加，所需位宽4+1=5。

15、下列哪些是FPGA开发工具(   )。

A  ISE             B  Vivado      C  CCS            D  Quartus

CCS是一种DSP开发工具。

16、使用DMA的好处不包括(   )。C

A  减少数据的传输延时

B  一定条件下可以降低系统的功耗

C  软件复杂度肯定会降低

D  降低CPU占用

降低软件复杂度，那是有可能的，但说肯定那就不对了。

17、二进制乘法遵循下面哪些规则(   )。ABCD

A  0x1=0       B  1x0=0        C  1x1=1        D  0x0=0

这应该是道多选题。

18、逻辑代数式：A*A=(   )。D

A  2A             B  A^2           C  2A^2         D  A

重叠律

A+A=(A+A+A+……+A)=A

A·A=(A·A·A·……·A)=A

19、逻辑表达式Y=AB，表示(   )。D

A  或门          B  异或门       C  与非门       D  与门

20、Verilog HDL语法中，下面哪一个是错误的端口类型(   )。B

A output       B bi-directionaL      C inout         D input

21、Verilog用什么注释掉一行(   )。B

A \\               B //              C #                D %

22、在VerilogHDL中，下面哪个是在RTL代码中不可以直接使用的运算符(   )。B

A“|”              B“/”              C “+”            D “^”

23、一个VHDL程序，至少要包括(   )。AC

A 实体          B 子程序       C 结构体       D 进程

一个完整的VHDL程序包含结构体，实体，配置，程序包，库。

24、在VHDL中，下列标识符正确的是(   )。D

A return        B 2FFT          C Sig_#N       D IDLE

VHDL基本标识符的要求（87标准）如下所示：

（1）由26个大小写英文字母、数字0~9及下划线“”组成的字符串；

（2）以英文字母开头；

（3）不连续使用下划线“”；

（4）不以下划线“_”结尾；

（5）基本标识符中的英文字母部分大小写；

（6）VHDL的保留字不能作为标识符使用。

25、当稳压管在正常稳压工作时，其两端施加的外部电压的特点为(   )。B

A 正向偏置但不击穿    B 反向偏置且被击穿

C 正向偏置且被击穿    D 反向偏置但不击穿

稳压二极管的特点就是击穿后，其两端的电压基本保持不变。

反向电流突然增大时的电压称击穿电压。

26、基本逻辑门种类不包括以下哪种(   )A

A  SSL                   B TTL

C 发射极耦合逻辑          D CMOS

发射极耦合逻辑是数字逻辑的一种非饱和形式(简称ECL)

27、放大电路引入负反馈后所产生的不利因素是(   )。D

A 扩展频带                  B 滞后补偿

C 改变输入与输出电阻         D 自激振荡

过深的负反馈又可能引起放大器不能正常工作而导致自激。

为了消除自激，通常会采用滞后补偿的方法。

28、三态门输出为高阻时，其输出线上电压为高电平(   )。B

A 正确          B 错误

29、一个非门最少需要几个晶体管实现(   )。D

A 3         B 4

C 5         D 2

cmos晶体管用量: 反相器2个

2输入与非门4个

3输入与非门6个

30、TTL的电源电平是多少(   )。B

A3.3V            B 5V

C 220V          D 1.5V

TTL的电源电平是5V，CMOS的电源电平是12V。

31、对于一般的逻辑电平，各参数需满足如下(   )的关系。C

A Vih > Voh > Vt > Vil > Vol

B Voh > Vih > Vt > Vol >Vil

C Voh > Vih > Vt> Vil > Vol

D Vih > Voh > Vt> Vol > Vil

Voh输出高电平 > Vih输入高电平 > Vt阈值电平> Vil 输入低电平> Vol输出低电平

32、若系统的起始状态为0，在x(t)的激励下，所得的响应为(   )。C

A 稳态响应        B 暂态响应

C 零状态响应          D 强迫响应

起始状态为0的响应叫零状态响应。

零时刻非零初态的响应叫零输入响应。

33、一个因果稳定的离散系统，其H(z)的全部极点须分布在z平面的(  )。A

A 单位圆内        B 单位圆上

C 单位圆内或单位圆上   D 单位圆外

34、对于序列的傅里叶变换而言，其信号的特点是(   )。C

A 时域离散周期，频域连续非周期   B 时域离散非周期，频域连续非周期

C 时域离散非周期，频域连续周期   D 时域连续非周期，频域连续非周期

35、非周期连续信号被理想冲激取样后，取样信号的频谱Fs(jω)(  )。B

A 连续频谱     B 连续周期频谱

C 不确定，要依赖于信号而变化     D 离散频谱

36、下列描述中，不属于面向对象思想主要特征的是(   )。A

A 跨平台性            B 继承性          C 封装性               D 多态性

面向对象思想的特征：对象唯一性，封装性，继承性，多态性。

37、如果有如下程序int a[5]={1, 2, 3, 4, 5}, *p=a; 则数值为4的表达式是(   )。A

A *(p+3)           B *p+=4                  C p+3               D *p+4

*p=a，p指针指向数组头，此时*p=1，*（p+3）即指针向后移动三位，为4。

38、C语言中，实型常数是按(   )处理。A

A double            B long double       C 其他都不对       D float

实型常数按double处理。

39、下列定义不正确的是(   )。D

A int *p, i;             B int i, *p=i;         C int i, *p;              D int *p=&i, i;

初始化p指针时，i还没有定义，会报错。

40、下列关于initial和always的说法正确的是(   )。BCD

A initial和always不能同时执行

B initial只能执行一次

C always只要条件符合即可执行

D initial不可以综合，always可以综合

程序块都是并行执行的。

41、下列哪种说法正确(   )。ABD

A 同步复位增加了时序收敛的难度

B 同步化异步复位可以保证逻辑正确复位

C 从使用资源的角度看，应该使用异步复位

D 异步复位可能会导致逻辑错误

Altera和Xilinx的芯片时复位要区别对待，

对于Altera，异步复位可以节省资源。

对于Xilinx，不应该使用异步复位。

42、关于任务和函数的区别，下列说法错误的是(   )。A

A 函数可以包含时延和时序控制

B 函数不能调用任务

C 函数必须带有至少一个输入

D 函数只能返回一个值

函数不能含有延迟

函数可以调用其他函数，但不能调用任务

函数至少有一个输入变量

函数只有一个返回值，不能声明其他输出端口

43、请选出哪个不是FPGA的加载方式(   )。C

A 被动并行         B 主动串行

C I2C加载          D JTAG

单选部分

1、CISC的全称是什么(   )。D

A 精简指令系统计算机                            B 复杂指令系统控制器

C 精简指令系统控制器                            D 复杂指令系统计算机

复杂指令集计算机（CISC），RISC(精简指令集计算机)。

2、以下说法正确的是(   )。B

A时钟的边沿速率越快越好

B 采样用的时钟信号采样沿不能出现回勾、台阶

C 数据信号要求边沿一定要单调，不能出现任何回勾和台阶

D 数据信号只关注高低电平值，和高低电平数据有效宽度关系不大

从做题的角度分析，B可能是对的。其他读着就感觉有问题。

3、下列定义不正确的是(   )。B    D

A int *p, i;                  B int i, *p=i;               C int i, *p;                  D int *p=&i, i;

初始化p指针时，i还没有定义，会报错。

4、十进制的2019，用十六进制表示最少需要几位数(   )。B

A 4                               B 3                               C 2                               D 8

2048要11位，大于8位小于12位，也就是十六进制2位不够需要3位。

5、在函数F=AB+CD的真值表中，F=1的状态有多少个(   )。C

A 4                               B 6                               C 7                               D 2

画个卡诺图更容易看，去掉一个重复状态，有7个。

6、下面器件中，(   )是易失行存储器。B

A EPROM                    B DRAM                     C PROM                      D FLASH

RAM是易失性存储。

7、一个八位二进制减法计数器，初始状态为00000000，问经过268个输入脉冲后，此计数器的状态为(   )。B

A 11110100               B 11110010               C 11110011               D 11001111

减法计数器的意思就是来一个脉冲计数减一。

初态0000 0000其实可以视为1 0000 0000——》256，

268个时钟，大于256。256个时钟相当于一个循环。

所以其实只用算256-（268-256）=256-12=244——》1111 0100。

8、C语言中，实型常数是按(   )处理。（华为硬件逻辑实习岗）A

A double                     B long double            C 其他都不对         D float

实型常数不分单、双精度,都按双精度double型处理。

9、通常，商业等级（Commercial）的FPGA器件结温（Junction Temperature）范围是(   )。D

A -25℃~+85℃         B 0℃~+100℃          C -25℃~+100℃       D 0℃~+85℃

ALTERA的FPGA分为商用级(commercial)和工业级(induatrial)两种，商用级的芯片可以正常工作的结温范围为0~85摄氏度，而工业级芯片的范围是-40~100摄氏度。

10、关于单bit慢速信号异步同步化的方法以下最合适的方法是(   )。D

A 使用规范的多周期路径方式进行同步

B 使用异步FIFO对数据或控制信号进行同步

C 使用格雷码计数器

D 在输出时钟域，由寄存器信号输出，去除额外的组合逻辑；在接收时钟域，需要双触发器结构进行同步

这几种方法应该都是可以同步的。题目说是单bit慢速信号同步最合适的方法，那使用双触发器的电平同步器应该就可以了。

11、常用的工频陷波电路属于哪种类型的滤波电路(   )。C

A HPF高通                         B BPF带通                          C BEF带阻                          D LPF低通

限波器也称带阻滤波器，它能保证其他频率的信号不损失的情况下，有效的抑制输入信号中某一频率信息。

12、下列对于逻辑最小项的描述错误的是(   )。C

A 最小项中每个变量只能以原变量或反变量的形式出现一次

B n变量有2^n项最小项

C 两个不同的最小项之积为1

D 全部最小项之和为1

最小项

在有n个变量的逻辑函数中，若m为包含n个因子的乘积项，而且这n个变量均以原变量或反变量的形式在m中出现一次，则称m为该组变量的最小项。

最小项的性质

①对于n变量逻辑函数有2^n个最小项。

②在输人变量的任一取值下，有且仅有一个最小项的值为1。

③全体最小项之和为1。

④任意两个最小项的乘积为0。

13、在Verilog HDL中，下面哪个是在RTL代码中不可以直接使用的运算符(   )。B

A “|”                           B “/”                    C “+”                           D “^”

“/”    不是运算符

14、关于三目运算符：a?b:c，说法正确的是(   )。A

A a为1时，执行b语句                          B a为1时，执行c语句

15、TTL电路的电源电压为(   )。C

A 1.8V                         B 3.3V                                   C 5V                   D 1.2V

TTL门电路中，电源电压VCC低电平0V，高电平+5V。

16、对于高速信号的描述，下列说法正确的有(   )。C

A 频率低的信号即为低速信号

B 区分高速信号主要看它的上升沿（Tr）、下降沿（Tf）的时间的长短

C 一般上升沿（Tr）、下降沿（Tf）的时间小于6~4倍的信号延时为高速信号

D 频率高的信号即为高速信号

是不是高速信号，主要取决于是不是上升沿很陡，也就是说，上升沿越陡，就是个高速信号，反之就是低速信号。

站在传输延时的角度考虑的话，上升时间<1/6的传输延时，就是高频信号。

17、报文长度为65bytes，FPGA处理位宽为64bit，采用250M工作时钟，包处理性能为(   )M。不懂，查不到！求指教！

A 250                          B 250除以9                       C 250除以65                    D 250除以64

18、TTL的电源电平是多少(   )。B不是很明白这题和15有什么区别？

A 3.3V                         B 5V                             C 220V                        D 1.5V

19、施密特触发器的主要作用不包括(   )。C

A 波形整型，如将正弦波变成矩形波

B 用在多谐振荡器中

C 无失真的放大输入的信号

D 抗干扰，可以抑制阈值附近信号跳变引起的输出跳变

施密特触发器可作为波形整形电路，能将模拟信号波形整形为数字电路能够处理的方波波形，而且由于施密特触发器具有滞回特性，所以可用于抗干扰，其应用包括在开回路配置中用于抗扰，以及在闭回路正回授/负回授配置中用于实现多谐振荡器。

20、下面哪个不是Verilog保留字(   )。C

A for                   B parameter             C container                D force

for循环               常量参数                   没有                           过程化持续赋值

21、传输延迟将随扇出的增大而(   )，随扇入的增大而(   )。D

A 增大，减小         B 减小，增大         C 减小，减小         D 增大，增大

传输延迟随扇入迅速恶化，因为电阻电容同时增加。

传输延迟随扇出数线性增加。

22、设int n=2, *p=&n, *q=p; 则以下赋值语句为非法的是(   )。C

A *p=*q                      B n=*q                         C p=n                          D p=q

P是指针，是个地址，n是整型数据。

23、某放大电路在负载开路时的输出电压为4V，接入12k欧姆的负载电阻后，输出电压为3V，这说明放大电路的输出电阻为(   )。B

A 2k                             B 4k                             C 12k                           D 10k

3+（3/12）×R＝4                   R＝4K

24、下面关于$display，$strobe，$monitor的区别描述正确的是(   )。C

A $strobe直接立刻输出，$monitor是等稳定后输出，$display是发生变化时输出

B $strobe直接立刻输出，$display是等稳定后输出，$monitor是发生变化时输出

C $display直接立刻输出，$strobe是等稳定后输出，$monitor是发生变化时输出

D $display直接立刻输出，$display是等稳定后输出，$strobe是发生变化时输出

$display()和$strobe()用法和文本基本一致，$strobe()在该时刻所有时间处理完成才打印文本。$monitor()监控和输出参数列表中的表达式或变量值。

25、下面4项关于奇偶校验的描述正确的是(   )。C

A 奇偶校验可以避免误码的发生         B 奇偶校验一定可以检测错误

C 奇偶校验使用1bit校验位                   D 奇偶校验可以检测多bit误码

奇偶校验只有1位。只是发现，并不能避免误码发生。

没有什么一定可以检测错误。

只能检测1bit误码。

26、在Verilog HDL中对于initial语句，说法错误的是(   )。C

A 在模拟的0时刻开始执行                   B 这是一种过程结构语句

C 可用于给实际电路赋初值                   D 在仿真过程中只执行一次

在verilog中有两种结构化的过程语句：initial语句和always语句

initial块从仿真0时刻开始执行，在整个仿真过程中只执行一次。

再次强调，initial是不可综合语句。

虽然它可能可以通过综合，但它仍旧是不可综合的。

虽然它可以给寄存器赋初值，但不能给电路赋值。

27、下列哪种时钟类型一般推荐使用(   )。A

A 门控时钟              B 多级逻辑时钟              C 行波时钟              D 全局时钟

全局时钟(或同步时钟)是最简单和最可预测的时钟。

随着设计复杂度增加，人们对功耗的要求越来越高，所以门控时钟现在作为一种有效的低功耗设计方法，被广泛的使用到设计过程中。

多级逻辑时钟使得，对设计的验证变得很困难，项目的可靠性变得很差。不推荐使用多级门控时钟。

波动式时钟，把和电路有关的定时计算变得复杂化，使系统的实际速度下降。

28、流水线技术可以(   )。D

A 提高数据利用率         B 降低运行功耗    C 减少芯片面积     D 减少总的程序执行时间

流水线可大大提高系统的工作速度。

采用流水线会增大资源（面积）的使用。

29、main(){

int a=5;

int b=3;

int c;

c=a-b&gt; &gt; 2;

Printf(&quot; result=%d&quot; , c)

}

上面代码的打印输出分别为(   )。

A -7                                       B 2                               C -4                              D 4

在大佬的指导下，了解到“&gt;”其实就是“>”的意思，

HTML的转义字符分别是&lt; “<”，&gt;“>”，&amp; “&”，&quot; “"”，&copy; “©”;

所以这里其实就是

main() {

int a=5;

int b=3;

int c;

c=a-b>>2;

printf("result=%d",c);

}

仅此而已，这里出现转义字符估计也不是考察转义字符，而是因为把这套题从网上扣下来的时候这个转义字符没有变过来而已……

但还是有问题……这结果好奇怪啊！我编译出来是等于0啊。

30、在Verilog HDL中，关于操作符的优先级描述正确的是(   )。ABD此题存疑，我觉得只有C错误。

A 小于操作符优先级高于与（&）操作符

B 逻辑与（&&）操作符优先级高于逻辑或（||）操作符

C 按位异或（^）操作符优先级高于一元逻辑非（！）操作符

D 一元逻辑非操作符优先级高于右移操作符

“按位非”和“逻辑非”是最高优先级的，平级。

“数学运算”和“移位操作”比较高。

“按位操作”比“逻辑操作”优先级高。

“与”高于“异或”高于“或”

31、用8421码表示的十进制数45，可以写成(   )。B

A [101101]BCD                  B [01000101]BCD              C [101101]2               D 45

8421就是BCD码，每个十进制数都用4位进行表示。

32、二输入与非门当输入变化为(   )时，输出可能有竞争冒险。D

A 00→10                    B 10→11                    C 11→01          D 01→10

竞争和冒险容易出现在输入同时发生变化的时刻。

33、以下哪个是Verilog中不可综合的语句(   )。A

A wait                         B case                         C assign                      D generate

wait不可综合

34、下面关于异步信号同步化描述正确的是(   )。C

A 在跨时钟域之间不要使用组合逻辑，防止出现亚稳态

B RAM端口信号如果已经做了多时钟周期约束，则不需要再考虑异步信号同步化处理

C 多bit信号同步化可以使用可靠的握手电路、格雷码或FIFO实现

D 在跨时钟域同步化处理时，使用两级寄存器结构可以完全消除亚稳态

亚稳态是必然存在的，亚稳态不能消除，各种操作只是为了亚稳态不产生大的影响。

35、请判断以下哪个电路不是时序逻辑电路(   )。B

A 寄存器                  B 译码器                  C 触发器                   D 计数器

译码器是典型组合逻辑电路。

回想这些电路有没有“状态”，就可以判断是时序还是组合。

36、FPGA器件实现逻辑运算的基本原理是(   )。D

A 采用最小项相加的电路形式实现逻辑运算

B 采用与非门电路实现逻辑运算

C 采用异或门电路实现逻辑运算

D 采用查找表的方式实现逻辑运算

FPGA，现场可编程门阵列，基于查找表实现逻辑运算。

37、与门的两个输入端口从00变为01时，输出值变化为(   )。A

A 0保持                     B 1到0                      C 0到1                      D 1保持

38、有符号数105的原码(   )、反码(   )、补码(   )。C

A 0110_1001、1001_0110、0110_1010

B 0110_1001、0110_1001、0110_1010

C 0110_1001、1001_0110、0110_1001

D 0110_1001、0110_1001、0110_1001

正数，原码补码相同。

负数，符号位不变，后面按位取反再加一。

39、全加器比半加器多了(   )。D

A 进位输出              B 加和                       C 被加数                   D 进位输入

全加器比半加器多一个接收进位的输入端。

40、一个反相器，它测出的转换时间为tLH=7ns和tHL=3ns，最大信号频率为(   )。D

A 10MHz                    B 50MHz                    C 500MHz                  D 100MHz

高电平转低电平的延迟时间 tHL、低电平转高电平的延迟时间 tLH。

反相器时间就是组合逻辑延时。根据反相器最大延时tLH=7ns，然后再考虑没有说明的触发器建立时间和触发器延时，假定最小时间周期为10ns，相应最大信号频率为100MHz。

多选部分

1、以下关于存储器的描述正确的是(   )。CD

A RAM在断电后信息不会丢失，接通电源即可使用

B ROM可以任意进行读写操作

C RAM可以任意进行读写操作

D ROM在断电后信息不会丢失，接通电源即可使用

RAM可以随时读写，断电后不能保存数据。

ROM只能写入，并不能加以修改，断电后可以保存数据。

2、全加器包含(   )。ABCDE

A 被加数                  B 加和              C 进位输出              D加数             E 进位输入

3、以下属于C语言结构化程序的设计方法步骤为(   )。ABCD

A 逐步细化              B 模块化设计                  C 结构化编码                   D自顶向下

结构化程序设计方法：自顶向下-逐步细化-模块化设计-结构化编码。

4、下面哪些措施对提高设计的频率有帮助(   )。AD        BC选项看不懂,求解！

A 组合逻辑拆分                                B 减少不必要的寄存器复位

C ram/fifo输出寄存                           D减少信号扇出数

提高频率就是降低各种延时。

组合逻辑拆分就是流水线设计，各个部分之间插入寄存器。

减少扇出可以减少延迟。

5、下面关于always语句描述正确的是(   )。ACD

A 组合逻辑always中敏感列表可以标明敏感变量，也可以用*替代

B 在时序逻辑语句块中非阻塞赋值和阻塞赋值都可以使用，没有本质差别

C 阻塞赋值按照顺序执行，非阻塞赋值并发执行

D 时序逻辑always中敏感列表必须标明时钟信号和复位信号（如果使用异步复位）

always@(*)*敏感变量由综合器根据always里面的输入变量自动添加，不用自己考虑。

时序逻辑用阻塞赋值。

作者：Rong晔

https://www.bilibili.com/read/cv10493013

出处： bilibili