# 1、检测电路：检测“1”的个数

给定串行输入的任意16bit数据，请设计一种检测电路，其输出结果为该16bit数据中含有“1”的个数。例如：输入0000_0000_0000_1000，输出结果为1；输入1000_0000_0000_1000，输出结果为2。（波形图如图所示）

设计思路：用一个计数器和一位寄存器来设计，先初始化，然后在En有效期间，让串行数据从高到低进入寄存器暂存。此时计数器进行判断，如果数据为1，则计数器加1，否则保持。En无效以后则计数器清零。代码如下：

module NumberOfOne(

input Clk, Rst_n, En, DataIn,

output reg [4:0]  DataOut

);

reg [4:0] cnt;

reg temp;

always @(posedge Clk or negedge Rst_n)

begin

if(!Rst_n)

begin

temp <= 0;

DataOut <= 0;

end

else if (!En)

begin

temp <= 0;

DataOut <= cnt;

end

else

begin

temp <= DataIn;

DataOut <= 0;

end

end

always @(posedge Clk or negedge Rst_n)

begin

if(!Rst_n)

begin

cnt <= 0;

end

else if (!En)

begin

cnt <= 0;

end

else if (temp == 1)

begin

cnt <= cnt + 1;

end

else

begin

cnt <= cnt;

end

end

endmodule

# 2、检测电路：检测前导“0”个数

给定一个 16bit 并行输入的任意16bit数据，请设计一种检测电路，其输出结果为该16bit数据的前导零个数，即检测最高 bit 位的“1”的前面（更高比特位）有几个零。比如：输入 0100_0000_0000_1000，输出结果为 1；输入 0001_0000_0000_1000，输出结果为 3。注意：不需要实时输出已进入数据的检测结果。 要求： 1个周期输出检测结果，参考时序图。

设计思路：用一个4位位置寄存器，记录“1”所在的位置（从高位到低位），即为0的个数；然后用二分思路，将16位数据分为高8位和低8位分别存入两个8位寄存器，先判断高位是否不等于0，如果不等于0，则位置寄存器最高位为0，再将高8位分成高4位和低4位分别存入两个4位寄存器，如果等于0，则将低8位分开存入两个4位寄存器，位置寄存器最高位为1；同理，依次可以判断出位置寄存器后面三位的位置。代码如下：

module NumberOfPrefixZero(

input Clk, Rst_n, En,

input [15:0] DataIn,

output reg [4:0] DataOut

);

reg [4:0] pos,temp;

reg [7:0] sel8;

reg [3:0] sel4;

reg [1:0] sel2;

//控制输出

always @(posedge Clk or negedge Rst_n)

begin

if(!Rst_n)

begin

temp <= 0;

DataOut<= temp;

end

else if(!En)

begin

temp <= 0;

DataOut <= temp;

end

else

begin

temp <= pos;

DataOut <= temp;

end

end

//二分判断

always @(*)

begin

if (DataIn == 0)

pos <= 5'b10000;

else if(DataIn[15:8] == 0)

begin

sel8 <= DataIn[7:0];

pos[4] <= 0;

pos[3] <= 1;

end

else

begin

sel8 <= DataIn[15:8];

pos[4] <= 0;

pos[3] <= 0;

end

end

always @(*)

begin

if(sel8[7:4] == 0)

begin

sel4 <= sel8[3:0];

pos[2] <= 1;

end

else

begin

sel4 <= sel8[7:4];

pos[2] <= 0;

end

end

always @(*)

begin

if(sel4[3:2] == 0)

begin

sel2 <= sel8[1:0];

pos[1] <= 1;

end

else

begin

sel2 <= sel8[3:2];

pos[1] <= 0;

end

end

always @(*)

begin

if(sel2[1] == 0)

begin

pos[0] <= 1;

end

else

begin

pos[0] <= 0;

end

end

endmodule

# 3、分频电路：偶数分频、奇数分频、小数分频（任意整数倍分频）

设计思路：

（1）偶数分频：偶数分频实现简单，添加一个计数器，用计数器在上升沿或者下降沿计数，当计数器的值等于分频系数的一半或者等于分频系数时，信号翻转（例如如果要实现4分频电路，我们使用一个4进制计数器，每次计数到1（2’b10）时输出的时钟信号翻转一次，每次计数到3（2’b11）时再翻转一次）。一直循环计数。

（2）奇数分频：原理与偶数分频器一样，当计数器的值等于分频系数的一半或者等于分频系数时，时钟信号翻转（此方法适用于非50%占空比的时钟）。但如果想要实现占空比50%的时钟波形，采用错位“异或法”，需要通过中间的临时波形（分时钟上升沿和时钟下降沿触发的波形），再对这些临时信号做一些逻辑操作。

（3）小数分频：小数分频的操作十分困难，因为计数器无法表示小数，这样很难，面试也不太可能会问。

题目：设计一个3分频电路，占空比50%。

设计思路：同上描述，先设计一个3进制计数器cnt，再添加两个临时信号clk1和clk2（clk1是上升沿触发，clk2是下降沿触发），clk1在cnt=0时翻转（时钟上升沿），clk2在cnt=2时翻转（时钟下降沿），再对clk1和clk2做异或运算，可以得到一个三分频电路。代码如下：

module three_div(

input clk,

input rst_n,

output div_three

);

reg [1:0] cnt;

reg div_clk1;

reg div_clk2;

always @(posedge clk or negedge rst_n)begin

if(rst_n == 1'b0)begin

cnt <= 0;

end

else if(cnt == 2)

cnt <= 0;

else begin

cnt <= cnt + 1;

end

end

always @(posedge clk or negedge rst_n)begin

if(rst_n == 1'b0)begin

div_clk1 <= 0;

end

else if(cnt == 0)begin

div_clk1 <= ~div_clk1;

end

else

div_clk1 <= div_clk1;

end

always @(negedge clk or negedge rst_n)begin

if(rst_n == 1'b0)begin

div_clk2 <= 0;

end

else if(cnt == 2)begin

div_clk2 <= ~div_clk2;

end

else

div_clk2 <= div_clk2;

end

assign div_three = div_clk2 ^ div_clk1;

endmodule

# 4、序列发生器

以clk为信号，产生一串二进制序列

设计思路：产生的序列需要的最少触发器的个数是至少需要log2(序列长度)个。设计思路一共有三种，第一种是状态机实现；第二种是移位寄存器实现；第三种是计数器+组合逻辑实现。

（1）状态机实现：实现方式非常简单，有多少个序列就写多少个状态，然后依次按状态输出相应的序列；

（2）移位寄存器实现：序列的问题通常可以用移位寄存器去解决，实现方法也非常简单，需要在初始化的时候将移位寄存器值初始化为目标序列，或者有一个输入序列的接口，那就可以在初始化时将序列填入移位寄存器中。寄存器所需的个数就是序列的长度

（3）计数器+组合逻辑实现：比较难实现，需要画真值表来确定逻辑关系

# 5、Verilog实现串行CRC-8，G(D)=D8+D2+D+1 (乐鑫)

（1）CRC（cyclic Redundancy Check，循环冗余校验）是数据传输中常用的一种差错控制编码方式，针对要发送的数据帧，使用一些特定的多项式可以计算出CRC校验结果，CRC校验结果和原始数据一起传输到接收端。

设计思路：基于一个8位移位寄存器，在此基础上通过选择性异或操作，将数据进行移位操作。此题给出了电路图：可以根据电路写Verilog

`timescale 1ns / 1ps

module crc_test(

input                   clk             ,

input                   rst_n           ,

input                   data            ,

input                   data_valid      ,

input                   crc_start       ,

output  wire            crc_out         ,

output  reg             crc_valid

);

reg                 [ 7:0]  shift_reg       ;

reg                 [ 4:0]  cnt             ;

reg                 [ 2:0]  cnt_out         ;

reg                         flag            ;

assign          crc_out     =           shift_reg[7-cnt_out];//从高位开始输出

always @(posedge clk or negedge rst_n)

if(rst_n == 1'b0)

shift_reg           <=          8'hff;

else if(crc_start == 1'b1)

shift_reg           <=          8'hff;

else if(data_valid == 1'b1)begin

shift_reg[0]        <=          shift_reg[7] ^ data;

shift_reg[1]        <=          shift_reg[7] ^ shift_reg[0] ^ data;

shift_reg[2]        <=          shift_reg[7] ^ shift_reg[1] ^ data;

shift_reg[3]        <=          shift_reg[2];

shift_reg[4]        <=          shift_reg[3];

shift_reg[5]        <=          shift_reg[4];

shift_reg[6]        <=          shift_reg[5];

shift_reg[7]        <=          shift_reg[6];

end

always @(posedge clk or negedge rst_n)

if(rst_n == 1'b0)

cnt                 <=          5'd0;

else if(cnt == 5'd31 && data_valid == 1'b1)

cnt                 <=          5'd0;

else if(data_valid == 1'b1)

cnt                 <=          cnt + 1'b1;

else

cnt                 <=          cnt;

always @(posedge clk or negedge rst_n)

if(rst_n == 1'b0)

flag                <=          1'b0;

else if(cnt == 5'd31 && data_valid == 1'b1)

flag                <=          1'b1;

else

flag                <=          1'b0;

always @(posedge clk or negedge rst_n)

if(rst_n == 1'b0)

cnt_out             <=          3'd0;

else if(flag == 1'b1)

cnt_out             <=          3'd1;

else if(cnt_out > 3'd0)

cnt_out             <=          cnt_out + 1'b1;

else

cnt_out             <=          cnt_out;

always @(posedge clk or negedge rst_n)

if(rst_n == 1'b0)

crc_valid           <=          1'b0;

else if(flag == 1'b1 || cnt_out > 3'd0)

crc_valid           <=          1'b1;

else

crc_valid           <=          1'b0;

endmodule

# 6.超前进位加法器

# 7.booth乘法器

# 8.wallace树

# 9.除法器

（1）除数是2的幂次方的除法运算，其可以直接使用移位运算符进行移位操作；

（2）对于除数不是2的幂次方的除法运算，其本质是通过移位相减的方法来计算出余数和商的，因为需要多次移位减操作，所以除法器的设计面积非常大，且消耗的时钟周期也大

module div32(

input clk,rst_n,

input start,

input [31:0] a,

input [31:0] b,

output done,

output [31:0] yshang,

output [31:0] yyushu

);

reg[63:0] temp_a;

reg[63:0] temp_b;

reg[5:0] i;

reg done_r;

//------------------------------------------------

always @(posedge clk or negedge rst_n)begin

if(!rst_n) i <= 6'd0;

else if(start && i < 6'd33) i <= i+1'b1;

else i <= 6'd0;

end

//------------------------------------------------

always @(posedge clk or negedge rst_n)

if(!rst_n) done_r <= 1'b0;

else if(i == 6'd32) done_r <= 1'b1;

else if(i == 6'd33) done_r <= 1'b0;

assign done = done_r;

//------------------------------------------------

always @ (posedge clk or negedge rst_n)begin

if(!rst_n) begin

temp_a <= 64’h0;

temp_b <= 64’h0;

end

else if(start) begin

if(i == 6'd0) begin

temp_a = {32'h00000000, a};

temp_b = {b,32'h00000000};

end

else begin

temp_a = temp_a << 1;

if(temp_a >= temp_b) temp_a = temp_a - temp_b + 1'b1;//这里加1是求商的过程

else temp_a = temp_a;

end

end

end

assign yshang = temp_a[31:0];

assign yyushu = temp_a[63:32];

endmodule

10.脉动阵列

# 11.ping-pong buffer

# 12、门控时钟

门控时钟的设计有多种

（1）简单的设计是，使能信号EN和时钟相于来进行时钟使能，但是由于使能信号不受时钟控制，随时都有可能跳变，会产生毛刺。

（2）第二种方式是锁存器控制使能信号EN，但锁存器的存在会导致时序分析变得十分复杂。其次，锁存器与信号之间的距离太近也可能出现亚稳态。（但是工业级SOC会把这个门控时钟编程一个标准单元，这样信号之间的延时就会固定下来，又锁存器占用的面积比DFF小，所以锁存器门控时钟是工业级标准单元）

（3）第三种就是常用的寄存器门控，即用寄存器来寄存EN信号，再和CLK相与以后得到门控时钟。这种就不会出现毛刺现象，但是如果一个DFF不能满足setup要求，可能会产生亚稳态。

13.握手协议-VALID和READY

(1)一般在总线传输时,为了保证数据传输过程中准确无误,我们需要加上握手信号来控制总线信号的传输.VALID和READY握手信号的基本原则是:当VALID和READY信号同时高有效时,数据在上升沿传输.

(2)总线信号一般是在总线时钟下从源设备到目的设备进行数据传输,系统中所有的信号在时钟信号的上升沿采样,valid信号在复位后必须置低。主从接口之间不能有组合逻辑（否则会有逻辑延迟）。

（3）源设备数据传输准备好就把VALID信号置高，此时有两种情况，一种是目标设备已经准备好接收传输，此时早已拉高READY信号，那么传输可以直接进行；另一种是目标设备还没准备好，READY信号处于置低的状态，那么源设备就会保持传输信号和VALID信号不变，直到目标设备READY信号拉高。

（4）设计一个VALID和READY握手协议：一个设备既可以作为源设备和目标设备来进行信号传输。

14.单比特脉冲信号的结绳信号法。

结绳法适用于任何时钟域之间的过渡

module cdc_pro(

input     clka            , // 时钟 a

input     clkb            , // 时钟 b

input     rst_n           , // 复位信号，低有效

input     pulse_ina       , // 脉冲信号，时钟域 a 到时钟域 b 的传输信号 （ a --> b ）

output    signal_outb     , // 时钟域的双寄存器打拍信号

output    pulse_outb        // 时钟域 b 最终的同步信号

);

reg       signal_b_r1 ;      // 时钟域 b 第1级打拍信号

reg       signal_b_r2 ;      // 时钟域 b 第2级打拍信号

reg       signal_b_r3 ;      // 时钟域 b 第2级打拍信号

reg       signal_a_r1 ;      // 时钟域 b 反馈到 a 的第1级打拍 结绳信号

reg       signal_a_r2 ;      // 时钟域 b 反馈到 a 的第2级打拍 结绳信号

reg       signal_a    ;      // 脉冲信号 pulse_ina 的展宽信号

// 在 clka 内对脉冲信号进行展宽

always @ (posedge clka or negedge rst_n) begin

if (~rst_n) begin

signal_a <= 1'b0 ;

end //

else if (pulse_ina == 1'b1) begin   // 对输入脉冲信号进行展宽

signal_a <= 1'b1 ;

end //

else if (signal_a_r2 == 1'b1) begin // 直到收到时钟域 b 的结绳信号才结束展宽，拉低信号

signal_a <= 1'b0 ;

end //

else begin

signal_a <= signal_a ;

end //

end //

//  对脉冲展宽信号 signal_a 进行寄存器打拍

always @ (posedge clkb or negedge rst_n) begin

if (~rst_n) begin

{signal_b_r3, signal_b_r2, signal_b_r1} <= 0;

end //

else begin

{signal_b_r3, signal_b_r2, signal_b_r1} <= {signal_b_r2, signal_b_r1, signal_a};

end //

end //

assign signal_outb = signal_b_r2 ;                     // 2级打拍信号输出

assign pulse_outb  = (~signal_b_r3) & (signal_b_r2) ;  // 上升沿检测，形成 clkb 内脉冲信号

// 对 clkb 内提取的二级打拍信号进行反馈结绳，结绳信号在clka内也需要进行打两拍

always @ (posedge clka or negedge rst_n) begin

if (~rst_n) begin

{signal_a_r2, signal_a_r1} <= 0 ;

end //

else begin

{signal_a_r2, signal_a_r1} <= {signal_a_r1, signal_b_r2} ;

end //

end //

endmodule